# Electrónica Industrial

# Rectificação Controlada

Paulo Mestre(2735)

Francisco Rei(2644)

José Oliveira(2472)

Virgílio Silva(3232)

Departamento de Engenharia Eléctrica Industrial do Instituto Politécnico de Tomar

Sumário: A realização deste trabalho prático visou uma abordagem ao mundo da rectificação controlada com tiristores e também algumas das suas aplicações, entre as quais se encontra a variação de velocidade de motores. Para tal foram realizadas algumas das mais básicas montagens neste domínio, tais como: rectificação monofásica controlada de meia onda (com carga resistiva e motor de corrente continua), rectificação monofásica controlada em ponte (com carga

resistiva e motor de corrente continua) e rectificação trifásica controlada (com carga resistiva e motor de corrente continua).

- Material Utilizado

- 1 Resistência de 330

- 4 Tiristores

- 1 Motor de corrente continua

- 2 Díodos rectificadores

- Fonte de alimentação trifásica com neutro

- Multímetro

- Osciloscópio

- Rectificador Monofásico Controlado de Meia Onda

2.1 Rectificador Monofásico Controlado de Meia      Onda com Carga Resistiva

Esta é a mais simples das montagens de rectificação controlada. Com esta montagem podemos verificar a dependência das grandezas uc, ic e ut, em função do angulo de disparo do tiristor.

Registamos as seguintes formas de onda

Uin

Uo

2.2-Após o registo das formas de onda, fizemos variar o angulo de disparo e registamos os valores pedidos, com os quais determinamos a potência dissipada na carga, de acordo com a formula: Pd=U2R

| Posição (graus) | Vméd (RL) | Pdissipada (RL) |
| --- | --- | --- |
| 0 º | 102,4v | 31,7W |
| 30º | 97,5v | 28,8W |
| 60º | 78,5v | 18,6W |
| 90º | 66,1v | 13,2W |
| 120º | 41,9v | 5,3W |
| 150º | 15,2v | 0,7W |
| 180º | 91.8mv | 25,5E-6W |

- Procedemos ao Cáculo de Uo

Uo=12πUMsin(wt)dwt

com  UM=2Uin    e      Uin= 232,9V

- Cálculo de Uo para um ângulo de disparo =/2

Uo=12πUMsin(wt)dw

Uo=12π2∗232,9∗sin(wt)dwt

Uo=2∗232,92πsin(wt)dwt

=2∗232,92π−cos(wt)π2π2∗232,92π1+0=52,42V

2.3- Gráfico que traduz a relação o angulo de disparo e o valor médio da tensão de saída:

Perante estes resultados podemos verificar que o valor médio da tensão na carga é inversamente proporcional ao angulo de disparo do tiristor. Este resultado pode ser confirmado através de formula:

O tiristor deve suportar o valor máximo da tensão quando estiver directamente polarizado (UDRM  UM ) ou inver-samente polarizado (URRM  UM ).

Rectificador Monofásico Controlado de Meia Onda com Motor de Corrente Continua como Carga

Esta montagem é idêntica á anterior, excepto na carga, a qual é substituída por um motor.

2.4- Registo da forma de onda antes do motor arrancar

Antes do motor arrancar

Uo

Uo=2V

2.5- Registo da forma de onda depois do motor arrancar

Uo

Uo=92,7V

Neste circuito o tiristor só é disparado a partir do instante, αϖ, em que se verifica a condição Uαϖ=E, ou seja, o angulo de disparo, ε>α,tem de ser superior ao angulo , com senα=EUM=m. No nosso caso, como podemos verificar, o motor só funciona bem na zona do  possível, entre min e o max, fora destes extremos o motor não funciona ou tem um funcionamento não linear.

2.6- Rectificador Monofásico Controlado de Meia Onda com Motor de Corrente Continua e Díodo de Roda Livre

Com a colocação de um díodo de roda livre em paralelo com a carga, conseguimos evitar que a tensão na carga assuma valores negativos, o que sucedia anteriormente antes do motor arrancar.

Verifica-se como é natural, uma alteração dos calores de tensão antes do motor arrancar, mantendo-se a mesma situação depois de o motor arrancar.

Uo

- Ponte Assimétrica

3.1 Ponte Assimétrica com Carga Resistiva

Esta montagem como se pode ver é constituída por dois ramos distintos, sendo um deles de tiristores e o outro de díodos , (com mesmos elementos mas com disposições diferentes teríamos uma ponte simétrica).

A função principal desta montagem é eliminar a partes da alternância negativa da tensão do gerador, sendo preferível a ponte assimétrica, porque a supressão dos sinais de disparo implica o anulamento da tensão da carga.

Na ponte assimétrica começa-se por disparar o tiristor T1 em t =  fechando-se o circuito pelo díodo  D2. Em t =  o díodo D1, ao ficar directamente polarizado, entra à condução, o que implica que o tiristor T1 passe ao corte e a corrente de carga se feche pelos díodos D1 e D2. Em t =  +  efectua-se o disparo do tiristor T2,  o que faz com que D2 passe ao corte, o que leva a corrente de carga a passar por D1 e T2. Finalmente em t = 2  o díodo D2 fica directamente polarizado e entra à condução, levando ao bloqueio de T2, ficando a carga em curto-circuito com os díodos D1 e D2, repetindo-se novamente todo o procedimento.

3.1.1-Visualização das diferentes formas de onda:

Uo

3.2-Após o registo das formas de onda, fizemos variar o angulo de disparo.

Cálculo de Pd

| Posição (graus) | Vméd (RL) | Pdissipada (RL) |
| --- | --- | --- |
| 0 º | 202,9v | 124,7W |
| 30º | 189,2v | 108,4W |
| 60º | 162,2v | 79,7W |
| 90º | 125,5v | 47,7WW |
| 120º | 77,9v | 18,3W |
| 150º | 30,7v | 2,8W |
| 180º | 4,4mv | 58,6E-9W |

Pd=Uef×Ief=Uef2R

Com este montagem aumenta-se o valor médio da tensão na carga, sendo este dado pela formula:

UO=12UMsenϖtdϖt=UMπ1+cosϖt

teoricamente teríamos, para os seguintes ângulos:

UM=2Vin=325,2v

UO=UMπ1+cosε=103,4v

Como podemos verificar são valores muito próximos dos obtidos na prática

3.3- Com base nestes valores realizamos o seguinte gráfico:

3.4 Ponte Assimétrica com motor de Corrente Continua

Nesta montagem podemos verificar a anulação da alternância negativa nos momentos antes do motor arrancar, após este entrar em funcionamento, comporta-se como nos casos anteriores.

Antes do motor arrancar

Uo

Uo=2V

Depois do motor arrancar

Uo

Uo=165V

- Ponte de Onda Completa

4.1 Ponte de Onda Completa com Carga Resistiva

Para que esta montagem funcione correctamente é necessário efectuar o disparo em simultâneo de um par de tiristores na diagonal, sendo um dos pares para a alternância positiva e outro para a alternância negativa da tensão do gerador.

Se os tiristores forem idênticos, para um angulo de disparo  > 90º a máxima tensão directa que os dispositivos suportam é:

UM2

O valor médio da tensão na carga é idêntica à da ponte assimétrica:

UO=12UMsenϖtdϖt=UMπ1+cosϖt

O valor Médio da corrente na carga é:

IO=UOR

Uo

4.2- Após o registo das formas de onda, fizemos variar o angulo de disparo.

Com base nestes valores determinamos a potência na carga, dada pela formula:

Pd=Uef×Ief=Uef2R

| Posição (graus) | Vméd (RL) | Pdissipada (RL) |
| --- | --- | --- |
| 0 º | 202,8v | 124,6W |
| 30º | 193,2v | 113,1W |
| 60º | 167v | 84,5W |
| 90º | 119,6v | 43,3W |
| 120º | 81,8v | 20,2W |
| 150º | 28,3v | 2,4W |
| 180º | 0v | 0W |

4.3- Com base nestes valores realizamos o seguinte gráfico:

Perante estes valores, e até mesmo através das formulas teóricas, podemos concluir que esta ponte é idêntica à ponte assimétrica.

4.4-  Ponte de Onda Completa com Motor de Corrente Continua

Esta montagem é idêntica à montagem em ponte assimétrica com motor como carga, excepto nos momentos antes do arranque do motor, isto é, nesta montagem verifica-se a existência da parte negativa da alternância da tensão do gerador.

Antes do motor arrancar

Uo

Uo=não se conseguiu

Depois do motor arrancar

Uo

Uo=262V

Podemos referir de um modo geral que quanto maior for o valor de f.e.m. (E), menor é a gama dos ângulos de disparo , onde o funcionamento é não lacunar.

Para valores de f.e.m. negativa (m -1)é mesmo possível obter um funcionamento não lacunar para ângulos de disparo superiores a 90º, o que corresponde a Ter a f.e.m. a fornecer potência à rede. Esta situação exige que os tiristores tenham UDRM>UM.

Valor médio da tensão na carga:

UO=12UMsenϖtdϖt=2UMπcosε

Valor médio da corrente na carga:

IO=UO−ER=2UMRcosε−ER

Este valor é sempre positivo, porque a corrente na carga só tem um sentido.

- Rectificador Trifásico Controlado

5.1 Rectificador Trifásico Controlado com Retorno pelo Neutro

Este tipo de rectificadores pode ser aplicado para cargas de média e grande potência (a partir de P=2Kw). Se for necessário pode-se regular o valor médio da tensão de saída, UO, através da regulação dos ângulos de disparo dos tiristores.

O disparo de cada um dos tiristores, só poderá ser feito quando a tensão da fase onde está ligado for superior à das outras fases, caso contrário o tiristor fica inversamente polarizado e a tentativa de disparo não teria sucesso.

Qualquer que seja o ângulo de disparo do tiristor T1, os disparos dos outros tiristores serão feitos com um atraso e avanço, respectivamente, de 2π3rad.

A onda da corrente é idêntica à onda da tensão, embora o seu valor máximo seja mais reduzido,UMR.

Valor médio da tensão na carga:

0<ε<π6  funcionamento não lacunar

UO=22πU1.dϖt=33UM2πcosε

π6<ε<5π6  funcionamento lacunar

UO=32πu1.dϖt=3UM2π1+cosε+π6

Se o angulo de disparo  fosse superior a 5π6, os tiristores já estariam inversamente polarizados no instante de disparo.

5.1.1-Visualização das formas de onda de saída:

Uo

5.2-  Após o registo das formas de onda, fizemos variar o angulo de disparo.

Com base nestes valores determinamos a potência na carga, dada pela formula:

Pd=Uef×Ief=Uef2R

| Posição (graus) | Vméd (RL) | Pdissipada (RL) |
| --- | --- | --- |
| 0 º | 86,7v | 17,08W |
| 30º | 148,6v | 50,1W |
| 60º | 135,1v | 41,4W |
| 90º | 94,9v | 20,4W |
| 120º | 51,4v | 6W |
| 150º | 13,2v | 0,39W |
| 180º | 0v | 0W |

5.3- Com base nestes valores realizamos o seguinte gráfico:

5.4- Rectificador Trifásico Controlado com Retorno pelo Neutro com Motor de Corrente Continua como Carga

Nesta montagem verificamos que o seu funcionamento pode ser lacunar ou não lacunar, consoante o angulo de condução ( igual ou inferior a 5π6). O anulamento da corrente na carga depende do angulo de disparo e da natureza da carga.

Como antes do motor arrancar temos funcionamento lacunar para o qual temos um valor médio de tensão:

UO=33UM2πcosε

Depois do motor arrancar

Uo

Uo=128,1V

Quanto ao funcionamento do motor, este comporta-se como se comportou nas montagens anteriores, mas com diferença nos ângulos, para os quais o motor entra em funcionamento, bem como os valores das correntes e das tensões no motor.

- Rectificação com Triac

Como sabemos, um triac é constituído por dois tiristores montados em anti-paralelo.

Com este circuito construi-se um rectificador de meia onda controlado. Pode rectificar a meia onda positiva ou a meia onda negativa, consoante a polarização da fonte alternada (fase – neutro), e o sentido da corrente.

6.1- Visualização da forma de onda Uo

Uo

Ao aplicarmos dois impulsos de gate, o triac conduz em ambas as alternâncias (positiva e negativa), sendo V0=0V com uma Vef=217,1V.

6.2- Utilizando impulsos na gate negativos a forma de onda V0 na saída é:

## Uo