Instituto Politécnico

de

Tomar

#### Engenharia Eléctrica Industrial

Electrónica

de

## Potência

.		.	.		.	.		.	.	.	.      .

Relatório do Trabalho Prático n.º:  3

Designação do trabalho : Conversores DC / DC .

Trabalho Realizado por :

DIAMANTINO GRANJA   n.º : 2273

NELSON VICENTE           n.º : 2335

ARLINDO FERNANDES  n.º : 2631

ANA  LEAL                         n.º : 2195

Alunos do 2º ano / 2ºsemestre da Turma B / Grupo n.º :

Data de Realização :  18 / 6 / 98

Data de Entrega :       /     /     .

Assinatura do Professor : __________________________________

Electrónica de

Potência

Trabalho Prático n.º : 3

# Conversores DC / DC

- Introdução

Os conversores de DC / DC são circuitos que convertem um determinado sinal continuo de entrada num outro sinal continuo na saída .

O valor do sinal de saída pode ser controlado pelo factor de ciclo (D=TonT ) , o qual controla o tempo de condução ( Ton )e por consequência o tempo de corte ( Toff ) .

O valor médio da tensão ( Vo ) é igual ao valor da área da forma de onda Vx , em Ton .

- Objectivos

Pretende-se estudar várias montagens básicas de conversores DC / DC .

- Material

- 1 Resistência de 100 

- 1 Díodos

- 1 Condensador de 1100 F / 63 V

- 1 Bobina de 200 mH

- 1 Modulo de comutação com gerador de onda

- Fonte de alimentação de 30V , DC

- Multímetro de bancada com medidas RMS

- Osciloscópio

# Conversor Buck ou redutor

No conversor buck , o valor de Vo apresenta-se continuo e praticamente sem oscilação devido ao filtro constituído pela bobina e condensador . Este tem a função de estabilizar ao máximo os valores de  corrente e de tensão .

Assim quando esta Ton o díodo fica inversamente polarizado e a corrente flui pela bobina , carregando o condensador . Quando esta Toff não existe corrente a fluir da fonte de alimentação DC , mas o díodo encontra-se directamente polarizado , e a corrente circula em torno deste  mantendo a tensão na carga constante , isto acontece porque o condensador esta carregado , evitando a variação da tensão e a bobina evita as variações bruscas na corrente provocadas pela carga .

Electrónica de

Potência

Trabalho Prático n.º : 3

Por visualização das formas de onda , verificamos que a medida que aumentamos o ângulo de disparo a tensão da saída vai aumentando .

|  | Simulação Po =Vo2/ R =5.822/ 100Po = 0.338 WPx = Vx × Ix = 5.74 × 0.0121Px= 0.0695 WP = V × Ix = 30 × 0.0121P= 0.36 W η =PoP=0.3380.36η =0.928 | Na pratica Po =Vo2/ R =3.22/ 100Po =0.1024 WPx = Vx × Ix = 6 × 0.018Px= 0.0108 WP = V × Ix = 30 × 0.018P= 0.54 W η =PoP=0.10240.54η =0.189 |
| --- | --- | --- |
|  | Simulação Po =Vo2/ R =11.72/ 100Po =1.3689 WPx = Vx × Ix = 11.7 × 0.0467Px= 0.546 WP = V × Ix = 30 ×0.0467P= 1.0401 W η =PoP=1.36891.0401η =0.977 | Na pratica Po =Vo2/ R =10.22/ 100Po =1.0404 WPx = Vx × Ix = 12 × 0.0749Px= 0.5604 WP = V × Ix = 30 × 0.0749P=1.401 W η =PoP=1.04041.401η =0.743 |

Electrónica de

Potência

Trabalho Prático n.º : 3

|  | Simulação Po =Vo2/ R =14.62/ 100Po =2.1316 WPx = Vx × Ix = 14.6 × 0.0715Px= 1.0439 WP = V × Ix = 30 ×0.0715P= 2.145 W η =PoP=2.13162.145η =0.993 | Na pratica Po =Vo2/ R =14.252/ 100Po =2.0306 WPx = Vx × Ix = 6 × 0.114Px= 0.684 WP = V × Ix = 30 × 0.114P=3.42 W η =PoP=2.03063.42η =0.594 |
| --- | --- | --- |
|  | Simulação Po =Vo2/ R =17.72/ 100Po =3.1329 WPx = Vx × Ix = 17.7 × 0.106Px=1.8762 WP = V × Ix = 30 ×0.106P= 3.18 W η =PoP=3.13293.18η =0.985 | Na pratica Po =Vo2/ R =172/ 100Po =2.89 WPx = Vx × Ix =18× 0.143Px=2.574 WP = V × Ix = 30 × 0.143P=4.29 W η =PoP=2.894.29η =0.674 |
|  | Simulação Po =Vo2/ R =23.92/ 100Po =5.7121 WPx = Vx × Ix = 23.9 × 0.2Px=4.78 WP = V × Ix = 30 ×0.2P= 6 W η =PoP=5.71216η =0.952 | Na pratica Po =Vo2/ R =21.52/ 100Po =4.6225 WPx = Vx × Ix =24× 0.194Px=4.656 WP = V × Ix = 30 × 0.194P=5.82 W η =PoP=4.62255.82η =0.794 |

Por analise dos rendimentos obtidos verificamos que na pratica o rendimento vai aumentando a medida que o factor de ciclo ( D ) aumenta , na simulação verifica-se o aumento do rendimento ate D = 0.5 e após este o rendimento vai diminuindo .

O valor de tensão de saída é sempre inferior a da tensão da fonte de alimentação .

Electrónica de

Potência

Trabalho Prático n.º : 3

### Para D = 0.5  , Ton =b Toff  , medimos o valor médio da tensão Vx e Vo

Por aqui verificamos na pratica que o valor de Vo é mais do dobro de Vx , enquanto que na simulação ambos tem valores idênticos .

Na onda de saída pode-se verificar uma pequena tensão de ripple que se verifica diminuindo a ganho de tensão do osciloscópio , com isto que na pratica tinha-mos V = 0.12 V e na simulação tinha-mos V=0.107 V .

Teoricamente obtemos o valor da tensão de ripple ( V ) através da seguinte expressão : ΔΔV=Vo×Ts2(1−D)8×L×C=15×25μ2×(1-0.5)8×200m×1100μμμ                                        com Vo =Vin ×DΔΔV=2.66μ  V                                                                                                Vo = 30× 0.5 = 15

Valor este de V é muito inferior ao simulado e ao pratico .

Com a montagem em funcionamento e a visualizar a onda de saída desligamos o condensador e verificamos um aumento da tensão de ripple , aumento este que se verifica através de uma onda sinuosidade que decresce exponencialmente para o valor médio da tensão de saída .

Electrónica de

Potência

Trabalho Prático n.º : 3

# Conversor Boost ou elevador

Pela analise das ondas obtidas verificamos que a tensão de saída é superior a da fonte de tensão continua de entrada de 30 Vots , trata-se de um conversor elevador .

O conversor Boost tem o seguinte funcionamento em regime permanente :

Para Ton , a fonte continua de 30 V alimenta a bobina , colocando o díodo inversamente polarizado , por consequência o condensador descarrega-se através da carga .

Para Toff , o díodo deixa de estar inversamente polarizado permitindo que o condensador carregue .

A tensão na carga é a tensão que se encontra aos terminais do condensador .

Nesta montagem é em Toff que é imposta a tensão de saída ao contrario da montagem anterior que era em Ton que se imponha essa tensão .

|  | Simulação Po =Vo2/ R =36.82/ 100Po = 13.3956 WPx = Vx × Ix = 36.8 × 0.462Px= 13.9062 WP = V × Ix = 30 × 0.462P= 13.86 W η =PoP=13.3913.86η =0.966 | Na pratica Po =Vo2/ R =29.52/ 100Po = 8.7 WPx = Vx × Ix = 30 × 0.29Px= 8.7 WP = V × Ix = 30 × 0.29P= 8.7 W η =PoP=8.78.7η =1 |
| --- | --- | --- |

Electrónica de

Potência

Trabalho Prático n.º : 3

|  | Simulação Po =Vo2/ R =40.92/ 100Po =16.728 WPx = Vx × Ix = 30.1 × 0.813Px= 24.4713 WP = V × Ix = 30 ×0.813P= 24.39 W η =PoP=16.72824.39η =0.686 | Na pratica Po =Vo2/ R =40.32/ 100Po =16.241WPx = Vx × Ix = 30 × 1.39Px= 41.7 WP = V × Ix = 30 × 1.39P=41.7 W η =PoP=16.24141.7η =0.389 |
| --- | --- | --- |
|  | Simulação Po =Vo2/ R =72.82/ 100Po =52.998 WPx = Vx × Ix = 29.9 × 1.79Px= 53.521 WP = V × Ix = 30 ×1.79P= 53.7 W η =PoP=52.99853.7η =0.987 | Na pratica Po =Vo2/ R =51.32/ 100Po =26.317WPx = Vx × Ix = 30 × 2.92Px= 87.6 WP = V × Ix = 30 × 2.92P=87.6 W η =PoP=26.31787.6η =0.30 |
|  | Simulação Po =Vo2/ R = 1462/ 100Po =213.16 WPx = Vx × Ix = 29.5 × 7.13Px= 210.335 WP = V × Ix = 30 ×7.13P= 213.9 W η =PoP=213.16213.9η =0.996 | Na pratica Po =Vo2/ R =57.32/ 100Po =32.833 WPx = Vx × Ix = 30 × 5.97Px= 179.1 WP = V × Ix = 30 × 5.97P=179.1W η =PoP=32.833179.1η =0.183 |

Electrónica de

Potência

Trabalho Prático n.º : 3

Com o factor de ciclo D = 0.5 visualizamos a onda de entrada e de saída , e os seus valores médios .

Na pratica obtivemos um aumento de tensão na saída em relação a de entrada de 20 volts em quanto que na simulação temos aproximadamente o dobro da tensão , teoricamente seria o valor simulado como podemos retirar das seguintes expressões matemáticas :

Vd × Ton +( Vd - Vo )× Toff = 0VoVd=TToff=1(1- D )Vo=Vd(1- D )=30(1- 0.5 )=60V

Na a medição da tensão ripple obtive-mos os seguintes valores e a seguinte onda :

### Valore este que também pode ser obtido teoricamente , e para este caso o valor simulado é idêntico ao teórico como podemos verificar

ΔVoVo=D×TR×C     ⇔  ΔVo=Vo×D×TR×CΔVo =Vo×D×TR×C=60×0.5×25∗10-3100×1100∗10-6=6.8V

Electrónica de

Potência

Trabalho Prático n.º : 3

# Conversor Buck-Boost

O conversor Buck-Boost é um conversor que tem como base o dois conversores anteriores , o Buck e o Boost , isto é , é um conversor que tem valores na saída negativos ( abaixador ) e por sua vez ainda os vai reduzi-los ainda mais ( elevador mas negativo ) .

|  | Simulação Po =Vo2/ R =-14.72/ 100Po =2.161 WPx = Vx × Ix = -0.0299 × 0.075Px= -2.2425∗10−3 WP = V × Ix = 30 ×0.075P= 2.25 W η =PoP=2.1612.25η =0.96 | Na pratica Po =Vo2/ R = -372/ 100Po =13.69WPx = Vx × Ix = -4.2 ×3.62Px= -15.2 WP = V × Ix = 30 × 3.62P=108.6W η =PoP=13.69108.6η =0.126 |
| --- | --- | --- |
|  | Simulação Po =Vo2/ R =-29.62/ 100Po =8.7616 WPx = Vx × Ix = -0.0297 × 0.3Px= -8.91∗10−3 WP = V × Ix = 30 ×0.3P= 9 W η =PoP=8.76169η =0.974 | Na pratica Po =Vo2/ R = -22.72/ 100Po =5.153WPx = Vx × Ix = -6.3 ×1.197Px= -7.5411 WP = V × Ix = 30 × 1.197P=35.91W η =PoP=5.15335.91η =0.143 |

Electrónica de

Potência

Trabalho Prático n.º : 3

|  | Simulação Po =Vo2/ R =-44.62/ 100Po =19.89 WPx = Vx × Ix = -0.0306 × 0.675Px= -20.65∗10−3 WP = V × Ix = 30 ×0.675P=20.25 W η =PoP=19.8920.25η =0.982 | Na pratica Po =Vo2/ R = -12.752/ 100Po =1.625WPx = Vx × Ix = -6.3 ×0.47Px= -2.961 WP = V × Ix = 30 × 0.47P=14.1W η =PoP=1.62514.1η =0.115 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Simulação Po =Vo2/ R =-1172/ 100Po =136.89 WPx = Vx × Ix = -0.105 × 4.65Px= -488.25∗10−3 WP = V × Ix = 30 ×4.65P=139.5 W η =PoP=136.89139.5η =0.981 | Na pratica Po =Vo2/ R = -4.352/ 100Po =0.189WPx = Vx × Ix = -0.62 ×0.11Px= -0.0682 WP = V × Ix = 30 ×0.11P=3.3W η =PoP=0.1893.3η =0.057 |  |

A partir dos gráficos de rendimento em função do factor de ciclo podemos observar um decrescimento do rendimento no dados práticos , e este tem valores baixos , enquanto que na simulação o rendimento ate aumenta ligeiramente e tem valores elevados .

Electrónica de

Potência

Trabalho Prático n.º : 3

Com o factor de ciclo D = 0.5 visualizamos a onda de entrada e de saída , e os seus valores médios .

Vo pode ser obtido por :

Vd ×D× T +( - Vo )(1- D )× T = 0-VoVd=D(1- D )-Vo=Vd×D(1- D )=30×0.5(1- 0.5 )=30V⇒Vo=−30V

Na simulação verificamos que obtivemos um valore muito próximo do teórico enquanto que na pratica obtivemos aproximadamente metade do valor teórico .

Na a medição da tensão ripple obtive-mos os seguintes valores e a seguinte onda :

### Valore este que também pode ser obtido teoricamente , e para este caso o valor teórico encontra-se aproximadamente no da diferença entre o valor simulado e o valor pratico

ΔVoVo=D×TR×C     ⇔  ΔVo=Vo×D×TR×CΔVo =Vo×D×TR×C=-30×0.5×25∗10-3100×1100∗10-6=−3.4V

# Conclusão

Estes tipos de conversores são muito utilizados porque a partir de uma fonte de tensão fixa não variável pode-se obter valores superiores , inferiores e ate negativos bastando variar o factor de ciclo  .