Rectificação com Díodos

José oliveira nº2472

Paulo Mestre nº2735

# Vírgilo Silva nº3232

Francisco Rei nº2644

Departamento de Engenharia Eléctrica Industrial do Instituto Politécnico de Tomar

1-Sumário

Como todos nós sabemos , maioria das maquinas eléctricas utilizam corrente e tensão continua no seu funcionamento , mas estas estão ligadas a rede eléctrica Portuguesa de 380 V/ 220 V com uma frequência de 50Hz , por isso necessitam de rectificadores .

Os rectificadores são conversores electrónicos que permitem efectuar a conversão de uma tensão alternada (AC) numa tensão contínua (DC) .

Este trabalho consiste em fazer a simulação de vários tipos de rectificadores, uns mais outros menos eficientes, os que irão ser testados são: meia-onda, meia-onda com filtragem, onda completa, onda completa com filtragem, e por último a montagem rectificadora trifásica.

2- Material

- 1 Resistência de 330

- 6 Díodos rectificadores

- 2 Condensadores 50F/380V

- Fonte de alimentação alterna

- Multímetro de bancada com medidas RMS

- Oscilóscopio

3- Montagem rectificadora de meia-onda

(Montamos o seguinte circuito)  		ckmx

3.1- Visualizamos as formas de onda

3.2- Medição do valor eficaz de tensão e corrente na carga RL

Uef=87.6V

Ief=UefR=87.6330=0.265A

No rectificador de meia onda , como podemos verificar  , consiste em eliminar a alternância negativa da onda de entrada , obtendo-se na saída do rectificador um sinal com valor médio não nulo e positivo .

Como a passagem de uma corrente por uma resistência , provoca potência dissipada , que é dada por:

Pd=Uef×Ief=87.6×0.265=23.214W

- Valor teórico

Uef=UM2=1262=63V

Ief=UefR=63330=0.190A

Potência dissipada

Pd=Uef×Ief=63×0.190=11.97W

- Valor simulado

Uef=89.8V

Ief=UefR=89.8330=0.272A

Potência dissipada

Pd=Uef×Ief=89.8×0.272=24.42W

3.3- Medição do valor médio da tensão de saída e cálculo do factor de riplle da montagem

- Valor medido

Uo=55.6V

- Valor Teórico

Uo=UMpi=126pi=40.1V

- Valor simulado

Uo=39.87V

Com os valores de tensão ( eficaz e médio ) retirados das leituras podemos determinar o factor de riplle, Ku :

- Valor medido

Ku=Uef2−Uo2Uo=87.62−55.6255.6=1.217

- Valor Teórico

Ku=Uef2−Uo2Uo=632−40.1240.1=1.211

- Valor simulado

Ku=Uef2−Uo2Uo=89.82−39.87239.87=2.01

Tabela nº1

|  | Valores medidos | Valores teóricos | Valores simulados |
| --- | --- | --- | --- |
| Uef | 87.6V | 63V | 89.8V |
| Ief | 0.265A | 0.190A | 0.272A |
| Pd T1 T2 T3 | 23.214W | 11.97W | 24.42W |
| Ku | 1.217 | 1.211 | 2.01 |

Comparando os valores teóricos com os práticos verificamos uma pequena diferença do factor de ripplle    ( ou distorção da tensão rectificada ) entre                       Ku (pratico) = 1.217 e o Ku (teórico) =1.211, esta diferença indica-nos que a existência de harmónicas influência do valor eficaz de tensão no valor de tensão média rectificada ( o mesmo se passa para a corrente ).

4- Montagem rectificadora em meia-onda com filtragem

4.1- Visualizamos as formas de onda Vin e Vo

4.2- Medição do valor eficaz de tensão e corrente na carga

Uef=125V

Ief=UefR=125330=0.378A

No rectificador de meia onda com filtragem , consiste em termos uma montagem de meia onda mais um filtro .  O filtro normalmente consiste na colocação de um condensador em paralelo com a saída  , como se pode observar no esquema de montagem .

Como se pode ver na figura acima ilustrada no instante de t1 a t2 o díodo conduz , de t2 a t3 está ao corte , já que neste período de tempo está inversamente polarizado . Durante o tempo de condução do díodo , a tensão da fonte aplica-se directamente à carga . O Valor médio da corrente no díodo é idêntico ao da corrente na carga . O valor máximo de corrente no díodo depende do valor da capacidade do condensador .

No intervalo t2 – t3 como já foi dito , o díodo não conduz , e o condensador , que se carregou até ao valor máximo da tensão de entrada , descarrega-se na carga R . A maior ou menor rapidez com que se descarrega o condensador depende da sua própria capacidade e da resistência .

Calculo da potência dissipada

Pd=Uef×Ief=125×0.378=47.25W

4.3- Medição do valor médio da tensão de saída e calculo do factor de riplle da montagem

Uo=121.9V

Com os valores de tensão (eficaz e média ) retirados das leituras, podemos determinar o factor de riplle.

Ku=Uef2−Uo2Uo=1252−121.92121.9=0.226

Por meio de manuais chegamos para o valor teórico à seguinte fórmula:

Ku=12×R×2×C×f=0.0214

Como o factor de riplle é bastante reduzido concluimos que com a inserção do condensador no circuito conseguimos aumentar a qualidade da montagem.

Esta montagem é usada para de certa forma ‘alisar’ a tensão de saída de uma fonte de alimentação.

A constante de carga ‘’ é fundamental para determinar o riplle, uma vez que é dada pelo produto da resistência da carga pela capacidade, e assim temos o tempo em segundos que, o condensador leva a descarregar, que deve ser superior ao período da saída de modo a que a tensão tenha o menor riplle possível.

5- Montagem rectificadora em onda completa

5.1- Visualização das formas de onda Vin e Vo

5.2- Medição do valor eficaz da tensão e corrente na carga

Uef=124.8V

Ief=UefR=124.8330=0.378A

O rectificador de onda completa tem como objectivo a obtenção na saída uma onda com frequência dupla em relação à entrada, e só com alternâncias positivas.

A rectificação é feita com uma ponte de díodos e tem um funcionamento tal que: na alternância positiva os díodos D1 e D4 estão directamente polarizados logo estando a conduzir, por outro lado, os díodos D2 e D3 estão directamente polarizados na alternância negativa, estando portanto nessa altura a conduzir.

A bobina vai Ter como objectivo que a intensidade da carga não acompanhe os picos de tensão fazendo com que a onda de valores de corrente seja mais linear.

Potência dissipada

Pd=Uef×Ief=124.8×0.378=47.17W

- Valor teórico

Uef=UM2=1262=89.09V

Ief=UefR=89.09330=0.269APotência dissipada

Pd=Uef×Ief=89.09×0.269=23.96W

Valor simulado

D1

D2

Uef=88.64V

Ief=UefR=88.64330=0.268A

D3

D4

Potência dissipada

Pd=Uef×Ief=88.64×0.268=23.75W

5.3- Medição do valor médio da tensão de saída e cálculo do factor riplle

- Valor medido

Uo=110.7V

- Valor teórico

Uo=2×UMpi=2×126pi=80.21V

- Valor simulado

Uo=78.19V

Com os valores de tensão ( eficaz e médio ) podemos  determinar o factor de ripple

- Valor medido

Ku=Uef2−Uo2Uo=124.82−110.72110.7=0.520

- Valor teórico

Ku=Uef2−Uo2Uo=89.22−80.21280.21=0.486

-      Valor simulado

Ku=Uef2−Uo2Uo=88.642−78.19278.19=0.534

Tabela nº2

|  | Valores medidos | Valores teóricos | Valores simulados |
| --- | --- | --- | --- |
| Uef | 124.8V | 89.2V | 88.64V |
| Ief | 0.378A | 0.270A | 0.268A |
| Pd | 47.17W | 24.084W | 23.75W |
| Ku | 0.520 | 0.486 | 0.534 |

O riplle desta montagem é inferior ao das montagens anteriores logo, é a mais utilizada apesar do seu custo mais avultado, é mais utilizado também pelas suas maiores potências de saída.

Esta montagem têm também, como maior diferença das outras, a corrente, isto devido a esta não se anular na saída quando o díodo deixa de conduzir.

A corrente será tanto mais ‘lisa’ quanto maior for a indutância L comparada com a resistência R.

Existem mesmo alguns autores que, nessa situação, L>>R, tratam a corrente de carga como sendo constante, o que equivale a modelar a carga como sendo um receptor ideal, ou seja, uma fonte de corrente.

6- Montagem rectificadora em onda completa com filtragem

6.1- Visualização das formas de onda Vin e Vo

6.2- Medição do valor eficaz da tensão e corrente na carga

Uef=151.8V

Ief=0.46A

Esta montagem dá-nos uma boa aproximação a uma tensão continua mas ainda apresenta valores de riplle que, ainda podem ser atenuados.

Este é o tipo de montagem mais utilizada no caso de termos alimentação monofásica na nossa aparelhagem.

Potência dissipada

Pd=Uef×Ief=151.8×0.46=69.82W

6.3- Medição do valor médio da tensão de saída e calculo do factor de ripple

Uo=150V

Com os valores de tensão (eficaz e média) podemos calcular o factor de riplle.

Ku=Uef2−Uo2Uo=151.82−1502150=0.155

Mais uma vez com a consulta a manuais chegamos à conclusão que:

Ku=12×R×4×C×f=0.0151

Note-se que é o valor mais baixo até agora encontrado, logo é a melhor montagem.

O que foi aplicado atrás quanto ao coeficiente de carga ‘’ também se aplica neste caso, mas com a vantagem de o periodo ser inferior o que significa que aquando da alternância seguinte vai encontrar o condensador ainda carregado o que vai fazer baixar o valor de riplle.

7- Montagem rectificadora trifásica

7.1- Visualização das ondas Vin e Vo

(em relação à massa)

O rectificador trifásico em ponte pode ser encarado como a associação de dois rectificadores em retorno pela massa.

Deste modo, em cada instante, na associação de díodos com cátodos comuns conduz aquele que possuir a maior tensão de ánodo, e na associação de díodos com ánodos comuns conduz aquele que tiver menor tensão de cátodo.

A tensão na carga, Uc=Ua-Ub, pode ser obtida pela diferença entre a tensão à saída da montagem de cátodos comuns, Ua, e a tensão à entrada na montagem de ánodos comuns, Ub .

Sendo a carga resistiva a evolução da corrente na carga, Ic, segue a evolução da tensão na carga, Uc.

Se a carga for predominantemente indutiva a corrente de carga, Ic, é praticamente constante, poque a tensão na carga, Uc, assume sempre valores superiores, quando comparada com as montagens já estudadas.

URRM≥3×UMQualquer dos díodos, quando estiverem inversamente polarizados, devem suportar o valor máximo da tensão composta:

7.2- Medição da tensão e corrente na carga e calculo da potência dissipada

Uef=167.1VIef=UefR=0.506A

Potência dissipada

Pd=Uef×Ief=167.1×0.506=84.55W

-      Valores teóricos

Uef=1.995×UM=1.995×90×2=253.9VIef=UefR=253.9330=0.769A

Potência dissipada

Pd=Uef×Ief=253.9×0.769=195.2W

-      Valores simulados

Uef=208.6VIef=UefR=208.63300.632A

Potência dissipada

Pd=Uef×Ief=208.6×0.632=131.83W

7.3- Medição do valor médio da tensão e calculo do factor de riplle

- Valor medido

Uo=223.7V

- Valor teórico

Uo=33×UMpi=33×90×2pi=210.5V

- Valor simulado

Uo=187.3V

Com os valores de tensão (eficaz e média) podemos calcular o valor do factor de riplle

- Valor medido

Não nos foi possivel chegar a este valor devido a erro de laboratorio.

- Valor teórico

Ku=Uef2−Uo2Uo=253.92−210.52210.5=0.674

- Valor simulado

Ku=Uef2−Uo2Uo=208.62−187.32187.3=0.490

Tabela nº3

|  | Valores medidos | Valores teóricos | Valores práticos |
| --- | --- | --- | --- |
| Uef | 167.1V | 253.9V | 208.6V |
| Ief | 0.506A | 0.769A | 0.632A |
| Pd | 84.55W | 195.2W | 131.83W |
| Ku | ? | 0.674 | 0.490 |

-FIM-