- Montagens Básicas com Transístores

1-Objectivos

O principal objectivo deste trabalho é o estudo de transístores , ligados de várias maneiras (emissor comum ; emissor comum com resistência de emissor ; base comum ; colector comum ).

2-Material utilizado

-1 transístor BC548

-3 resistências 10k

-1 resistência  1k

-1 resistência 4k7

-1 resistência 100k

-1 condensador  100F

-1 multímetro

- Fonte de alimentação

- Osciloscópio

3-Montagem em emissor comum

3.1- Em seguida e após termos efectuado a montagem , descrita na figura anterior procedemos as seguintes medições:

Nota: com o objectivo de medirmos a tensão de base ligamos Vin à massa.

- Valores Medidos

VRc = 7,45V

VRb(100K//10K)= 430mV

VRe=14.98V

- Com base nos valores anteriores fazem-se os cálculos necessários para o circuito.

# Valores dimensionados

Malha A

R2Ib+Vbe+R4Ie-15=0

R2Ib+ReIe=15-Vbe

R2*Ic/+Re(Ic+Ic/)=15-0,7

Ic=14,3/[R2/+R4*(1+1/)

Ic=14,3/[(R2/)+R4]=14,3/R4

Ic=14,3/10e+3=1,43mA

IcIe

Ib=Ic/=1,43/466=3,06mA

Malha B

-15-15+RcIc+Vce+ReIe=0

-30+14K7Ic=Vce

Vce=9,126V

- Então para o ponto de funcionamento em repouso temos Vce=9,126V e Ic=1,43mA

## Cálculos com os valores medidos em laboratório

Ic=7,45/4K7=1,42mA

Pela lei das malhas obtemos:

-15-15+7,45+Vce+14,98=0

Vce=30-7,45+14,98

Vce=7,57V

## Cálculos para o modelo incremental

=Ic/Ib=1,42E-3/3,96E-6=358

VT=

gm=Ic/VT=1,42/26=0,0546(A/V)

RPI=/gm=358/0,0546=6556,7

AV=125(Tensão de Early)

Ro=VA/Ic=125/1,42=88,028K

RL=Paralelo entre Ro e Rc

RL=88,028*4K7/88.028+4K7=4K4

Como verificamos que Ro é muito elevado o seu paralelo com Rc é aproximadamente Rc e assim podemos desprezar Ro.

Assim pelo modelo incremental vamos calcular:

Vo=-RcgmV1

V1=Vpi=(100//6,5)/(100//6,5+10)*Vin

Vo=-Rcgm*(100//6,5)/(100//6,5+10)*Vin

AV=Vo/Vin=-Rcgm*((100//6,5)/(100//6,5+10)*Vin)/Vin

AV=-Rcgm*(100//6,5)/(100//6,5+10)=-110

- Modelo incremental:

3.2-Verificamos que ao colocarmos um sinal de entrada de 42mV obtemos um sinal de 2,8V na saída sem distorção , depois variamos o sinal de entrada para 60mV e verificamos que obtemos um sinal à saída de 4V que já apresenta um pouco de distorção e daí tiramos a conclusão que o circuito funciona bem entre Vin de 42mV até 60mV. Também verificamos que a onda de saída Vout encontra-se desfasada em relação a Vin daí o ganho ser negativo.

(onda sinusoidal de 1kHZ)

3.3-Ganho da montagem

AV=Vout/Vin=4/60E-3=-66,6

(Valor pratico)

Verificamos que no trabalho pratico o ganho é um pouco inferior ao valor calculado.

- A função do condensador presente no circuito implementado é de provocar um curto-circuito entre a base e o emissor de maneira a que a resistência de 10k seja apenas um fio ,ou seja deixa de haver resistência.

3.4-Calculo da resistência de entrada do circuito

Valores medidos

Vb=20mV

Vin=60mV

IR10K=(60-20)/10=4A

IR100K=20/100=0,2A

Ib=4-4,2=3,8A

Ri=Vb/Ib=5,26K		Valor calculado Ri=6,5K

Verificamos que o valor de Ri difere cerca de 1K o que se deve provavelmente a erros de medição na aula.

3.5- Variamos a gama de frequências de entrada e verificamos que:

O gráfico apresentado em seguida representa a analise em frequência , na aula pratica podemos medir a frequência máxima e mínima respectivamente 24,7KHz e 136Hz para uma redução de 0,7V podemos ver que agora no pspice os valores medidos foram 97,72Hz de mínimo e 28,18KHz de máximo comparando os valores concluímos que  se aproximam uns dos outros , resumindo a montagem comporta-se como um filtro de passabanda embora a gama de frequências seja de valor elevado , o que na realidade não serviria os nossos requisitos.

4-Montagem  de colector comum

4.1- Como anteriormente procedemos à medição dos valores e posteriormente aos cálculos necessários.

(Vin em vazio)

- Valores  medidos:

Vrc=15V

Vre=13,9V

Vrb=436mV

Com os valores medidos fomos calcular as correntes de base e emissor.

Ie=Vro/Re=13,9/10=1,39mA

Ib=Vrb/Rb=436/100=4,36A

Como Ie=Ic então Ic=1,39mA

Calculo para o P.F.R

Malha A

-15+RbIb+ReIe+Vbe=0

RbIb+ReIe=15-Vbe

Rb*Ic/+Re*(Ic+Ic/)=15-Vce

Ic14,4/Re=14,4/10E3=1,44mA

Para Ib

-15+RbIb+Vbe+Ve=0

(Rb+(+1)*Re)*Ib=15-0,7
	Vbe=Vcc-Vce/Rb*(+1)*Re=3,961A

Agora calculo de Vce na malha B

-15-15+Vce+ReIe=0

Vce=30-(10*1,39)=16,1V

Calculo para o modelo incremental.

Gm=Ic/VT=1,44/26E-3=0.0554(A/V)

=300

Rpi=/gm=300/0,0556=5,42K

Vo=(Re//Ro*(+1))/(Rpi+(+1)*Re//Ro)*Vb=Vb

Vb=Vin*((Rb//Ri)/Rc+(Rb//Ri))Rb//RiRbRb/(R1+R2)Vin=0,909Vin

AV=1-(Rpi/(Rpi+Rc//Ro*(+1))) 1

RoVT/Ic=18,05

- Modelo incremental

4.2-Com o auxilio do osciloscópio verificamos que variando o sinal de entra da o circuito só começa a saturar por volta dos 10V , verificamos também que para uma onda de entrada de 10V temos um Vout de 9V o que se traduz num ganho unitário.

Isto tudo pode ser visto nos gráficos seguintes (pspice)

4.3- Calculo do ganho

Av=Vout/Vin=10/9=1

Verificamos que o valor calculado é aproximado do valor medido e isto permite-nos concluir que o Vin acompanha o Vout e por isso tem o nome de seguidor de emissor pois o valor da tensão desse terminal é aproximadamente o mesmo da base.

4.4-Variamos a frequência de entrada e verificamos que:

- O transístor é capaz de funcionar numa gama de frequências que vai até 2MHz.

- Tudo isto é visível na página seguinte retirada do pspice pela simulação do circuito.

5- Montagem de emissor comum com resistência de emissor

5.1- Como pedido variamos Vin  e observamos as duas saídas Vout1 e Vout2 e como se pode constatar pela imagem a sadia Vout1 é metade de Vout2 e encontra-se em oposição de fase com Vin.

(Ver grafico)

5.2- Cálculos da montagem:

Calculo do ganho para as duas saídas.

Av1=Vout/Vin=1/2,5=0,4

Av2=2,2/2,5=0,88

Calculo do ganho através do modelo incremental.

Av1=-Rc/Re=-4,7/10=-0,47

Av2=Vo/Vi=0,9

Assim verificamos que o ganho 2 e o dobro do ganho 1 e estando Av1 em oposição de fase com Vin dá um ganho negativo.

- Modelo incremental

5.4- Como podemos medir o amplificador na sadia Vout1 é capaz de funcionar sem quebra de ganho desde frequências baixas até uma frequência de 1,2MHz , mas em pspice embora não existindo para a frequência máxima uma redução de 0,7V conseguimos ver que a quebra de ganho começa em 1,04MHz.

6- Montagem de base comum

6.1- Variando a entrada Vin e observando Vout verificamos que:

- O amplificador ao ser submetido a um sinal de entrada Vin amplifica sem distorção até uma amplitude de 2,7V com um Vout de 12,5V

6.2- Calculo de ganho de montagem.

AV=Vout/Vin=12,5/2,7=4,63

Calculo através do modelo incremental.

Gm=55E-3

Vpi=-Vi*Re/Rc+Re

Vo=-gm*Vpi*Rc//Ro-gm*Vpi*Rc=-55E-3

AV=Vo/Vi=gm*Rc*Re/Rc+Re=4,57

- Modelo incremental

6.3- Para calcularmos a resistência de entrada do circuito e tal como na montagem de emissor comum vamos medir a tensão de entrada do circuito e a tensão de emissor.

- Valores medidos

Vin=0,5V

Vout=10mV

Ri=0,5/10=50

6.4- Em seguida e por ultimo vamos variamos a frequência de entrada mas não nos foi possível retirar um valor da aula pratica por limitação de frequências do gerador das mesmas mas examinando o valor em pspice chegamos à conclusão que tem o seu valor mínimo em 3.884Hz e um máximo em 10,84MHz

(ver gráfico)

-FIM-