Andares de saída

1- Objectivos

- Estudo de vários andares de saída em classe A e B

2- Material

-     2 transístores BC547

-     1 transístor BC557

- 2 diodos1N4148

- 1 circuito integrado 741

- 3 resistências 10K

- 1 resistência 1K

- 1 resistência 220ohm

- 2 resistências de 10ohm

- 1 resistência de 47ohm

- Fonte de alimentação

3- Andar em classe A

3.1-Para o calculo do valor de Ie , fomos medir  a tensão na resistência de 47ohms pois Ie=Iq

Valor de Vrc medido = 0.539V

Iq=Vrc/R47=0.539/47=11.46mA

valor teórico foi obtido através da malha dos díodos (A).

-2Vd+Vbe+IeRe=0

-(2*0.7)+0.7+47Ie=0

Ie=0.7/47=14.9mA

Ie=Iq=14.9mA

3.2- Para uma onda de entrada sinusoidal, variamos e observamos Vout para dois valores de RL(1K e 220K).

Valores máximos da forma de onda de saída sem distorção com RL=1K

Vin=13.6V		Vout=13.6

Vmax(+)=13.6V (semi-onda positiva)

Vmax(-)=-13.6 (semi-onda negativa)

Com RL=220Ohms

Vin=3.5V	Vout=3.2V

Vmax(+)=3.2V

Vmax(-)=-3.2V

Não foi possível ver o valor mínimo nesta montagem porque o mesmo não existe, isto devido aos díodos que ao estarem polarizados por +Vcc e -Vcc colocam o transístor a trabalhar na zona activa e, aí , a mínima tensão de Vin. conduz a corrente para Vout.

Valores teóricos

V0Max(1K)=Vcc-Vcesat1K=15-0.1=14.9V

Vcesat1K=Vcc-(IqRL)=15-14.9=0.1V

VoMax220ohm=Vcc-Vcesat220=15-11.72=3.28V

Vcesat220=Vcc-(IqRL)=15-(14.9E-3*220)=11.72V

com base nestes valores podemos concluir que com a resistência de RL=220 o valor de V0 é mais pequeno, assim afirmamos que com RL=1000 a quebra de ganho é superior do que em RL=220

3.3-Calculo da máxima potência de saída sem distorção para os dois valores de RL e os rendimentos respectivos com os cálculos teóricos.

RL=1K

PL=Vout^2/2*1K=14.9^2/2000=111mW

Ps=2VccIq=30*14.9=447mW

=(PL/Ps)*100=(111/447)*100=24.8%

RL=220 

PL=3.28^2/440=24.45mW

#### Ps=447mW

=(24.45/447)*100=5.5%

calculo dos valores da potência e rendimento com base nos valores práticos.

RL=1K

PL=13.6^2/2000=92.48mW

Ps=30*11.46=343.8mW

=(92.48/343.8)*100=26.8%

RL=220 

PL=3.2^2/440=23.27mW

Ps=30*11.46=343.8mW

=(23.27/343.8)*100=6.7%

3.4-O ganho desta montagem independentemente do valor de RL é aproximadamente 1 pois este andar não é mais do que uma montagem básica de colector comum e como já foi estudado o seu ganho é unitário.

Verificamos que as rectas apresentam um pequeno desvio em relação à origem isto devido à tensão de base emissor do transístor Q1

(ver anexos)

3.5-Variamos a frequência de entrada para observar a gama de frequências em que o amplificador é capaz de funcionar sem quebra de ganho para RL=1K,mas tal não nos foi possível devido a limitações no laboratório em que o gerador de funções não  nos permite ir alem dos 2Mhz,e tal só foi conseguido no pspice como se pode ver nos anexos.

4- Andar em classe B ou PUSH-PULL

4.1-Como a tensão é alternada, na alternância positiva o transístor (T1) conduz , fornecendo a corrente á carga , o transístor (T2) está inversamente polarizado por isso não conduz,  na alternância negativa o (T2) conduz este fornece corrente a carga enquanto o transístor T1 esta inversamente polarizado , daí o nome (push-pull).

Quando temos tensões inferiores a Vbe , estão os dois transístores ao corte , assim a tensão na carga não é linear isto é, a tensão de saída sai com uma distorção típica neste tipo de andares , é a chamada distorção de “crossover”, quanto menores as tensões de entrada maior é a distorção, só para valores maiores que 0.7V é que a tensão na carga sai sem distorção.

Para RL=1K

Valor máximo sem distorção

Vmax(+)=17.2V

Vmax(-)=15.2V

Para RL=220 

valor máximo sem distorção

Vmax(+)=17V

Vmax(-)=15.1V

4.2-Máxima potência de saída sem distorção para os dois valores de RL

PL=V0^2/2RL

valor pratico para RL=1K

PL(RL=1K)=(15.2)^2/2*1000=0.1155W

Ps=2Vcc^2/piRL=2*(15)^2/pi*1000=0.1432W

(RL=1K)=(PL/Ps)*100=(0.1155/0.1432)*100=80.6%

Valor teórico

PL=(V0*Vcc)/2RL=(14.3*15)/(2*1000)=0.1072W

(0.1072/0.1432)*100=74.86%

Para RL=220 

#### Valor pratico

PL=(15.1)^2/2*220=0.5182W

Ps=(2*(15)^2)/220pi=0.651W

=(PL/Ps)*100=(0.5182/0.651)*100=89.5%

valor teórico

PL=14.3*15/2*220=0.4875W

=(0.4875/0.651)*100=74.87%

4.3-pela mesma razão do problema anterior da classe A , como Vin=Vout da um ganho unitário.

4.4-devido ao gerador só atingir a gama de frequências ate 2Mhz, logo não consegue abranger ate as frequências exigidas por esta montagem para verificar a quebra de ganho logo não podemos verificar no laboratório (pspice).

5-Andar em classe B ou PUSH-PULL com compensação de distorção de cruzamento.

5.1-para uma onda de entrada sinusoidal , variamos Vin e observamos Vout para RL=1K e RL=220 ohms, e medimos os valores máximos e mínimos de onda de saída sem distorção

RL=1K

valor máximo sem distorção

Vin=13.5V

#### Vout=13V

valor mínimo não se conseguiu medir

RL=220 ohms

valor máximo sem distorção

Vin=12V

Vout=11V

Valor mínimo não se conseguiu medir

Valores teóricos

Nesta montagem com compensação de distorção de cruzamento podemos verificar que os díodos introduzidos compensam a falha existente na montagem anterior a nível da tensão de cruzamento.

Vbmax=Vcc-0.7=14.3V

Voutmax1K=(Vbmax-Vbe)*(1000/(10+1000))=13.46V

Voutmax220=(Vbmax-Vbe)*(220/(10+220))=13V

os valores teóricos aproximam-se bastante dos valores práticos e permite ver que o valor do ganho volta a ser aproximadamente 1.

5.2- Calculo da máxima potência de saída sem distorção para os dois valores de RL e os rendimentos respectivos.

#### RL=1000

Po(1K)=V0máx^2/2RL=13.46^2/2000=90.8mW

Ps=2*(V0máx/pi*RL)*Vcc=2*(13.46/pi*1000)*15=128.5mW

=Po/Ps*100=70.49%

RL=220

Po(220)=V0máx^2/2RL=13^2/440=38.4mW

Ps=2*(V0máx/pi*RL)*Vcc=2*(13/pi*220)*15=56.4mW

=Po/Ps*100=68.08%

Cálculo da máxima potência com base nos valores práticos.

#### RL=1000

Po(1K)=V0máx^2/2RL=13^2/2000=0.0845W

Ps=2*(V0máx/pi*RL)*Vcc=2*(13/pi*1000)*15=0.1242W

=Po/Ps*100=68.03%

RL=220

Po(220)=V0máx^2/2RL=11^2/440=0.275W

Ps=2*(V0máx/pi*RL)*Vcc=2*(11/pi*220)*15=0.4777W

=Po/Ps*100=57.56%

5.3- Observamos a característica de transferencia para os dois valores de RL.

(ver anexo)

5.4- Variamos a frequência de entrada e observamos ate onde o amplificador foi capaz de funcionar sem quebra de ganho.

Devido ao gerador de funções estar limitado a 2MHz não nos foi possível ver na aula o que nos era pretendido , o mesmo já não aconteceu no pspice como se pode ver a seguir nos anexos.

6-Andar em classe B ou PUSH-PULL com amplificador diferencial.

6.1- Variamos Vin observamos Vout para os dois valores de RL , medimos os valores de máximo e de mínimo da forma de onda de saída sem distorção.

#### Para RL=1000

##### Valor máximo sem distorção

Vin=9.5V

Vout=9.5V

VX=11V

#### Para RL=220

Valor máximo sem distorção

Vin=9.8V

Vout=9.8V

VX=11.6V

- Não nos foi possível obter porque o sinal não quebrava ou melhor , quebrava mas não nos foi possível visualizar.

-FIM-