FONTE SIMÉTRICA  (-15 0 +15)  1A

INTRODUÇÃO

Esta é uma fonte de alimentação para teste de amplificadores destinada a fornecer uma tensão simétrica a partir de uma fonte de alimentação simples.

ESQUEMA ELÉCTRICO

DESCRIÇÃO DO CIRCUITO

Como se pode observar pelo esquema eléctrico, o circuito baseia-se num amplificador não inversor de ganho 1.

A tensão no pino 6 é igual à tensão no pino 3, entrada do ampop. Ligados ao pino 6 temos um driver de corrente constituído por dois transístor que devem ser o mais parecidos possível para evitar assimetrias na tensão de saída. Devem também ser colocados o mais próximo possível um do outro no dissipador.

Os dois led’s nas saídas positiva e negativa destinam-se a indicar quando é que o fusível se queima.

A tensão é ajustada através do potenciómetro de ajuste do divisor de tensão resistivo e medida nas saídas do circuito

.

CIRCUITO IMPRESSO

Este circuito impresso não está no tradicional formato *.PCB uma vez que já foi desenhado à bastante tempo. Encontram-se também vários componentes ligados por fios: os transístores , que vão ser colocados num dissipador, e os fusíveis cujos suportes devem ser colocados num local acessível.

# LISTA DE MATERIAL

2 – Resistência de 10K

1 - Resistência de 8.2K

3 - Resistência de 2.2K

2 – Led vermelho

1 – Led verde

1 – Transístor BD136

1 – Transístor BD135

1 – IC LM741

2 – Suporte fusível + fusível 1A

1 – Pot. de ajuste de 2.2K

1 - Dissipador de calor

- Condutores para ligação

NOTAS FINAIS :

Este divisor de tensão vem no seguimento da fonte de tensão, faltando ainda o voltimetro-amperimetro.

Os transístores devem ser colocados num dissipador. O integrado deve ser colocado sobre um socket.

As pistas que estão mais grossas no esquema eléctrico deverão ser estanhadas, uma vez que vão ser percorridas por uma corrente maior.

Esta montagem não tem ficheiro *.PCB mas tem um *.BMP em tamanho real, as medidas são as indicadas, que tem a mesma utilidade.

Este e qualquer outro circuito que eu venha a divulgar não tem direitos de autor. Por isso podem e devem usar e abusar deles, fazer melhoramentos e pioramentos (também acontecem) e  utilizá-los como bem lhes der na real gana.

Para qualquer esclarecimento acerca do circuito ou da sua implementação em PCI procurem-me por aí.

Finalmente quero informar todo aquele que decidir construir esta montagem ou qualquer outra que não me responsabilizo por acidentes que possam sofrer, seja por má manipulação do circuito ou por inexperiência em implementações práticas, má protecção do mesmo em relação a choques eléctricos ou qualquer outro tipo de anomalias. Verifiquem sempre o circuito cuidadosamente antes de o ligar.

Preço aproximado: 600$00 (sem dissipador e porta fusíveis)

A ELECTRICIDADE MATA OS DESCUIDADOS !!!